3. Дисковый массив

Должен устанавливаться в стандартный 19" серверный шкаф. Должны быть поставлены все необходимые кабели и крепеж для монтажа.
Должен обладать возможностью без дополнительных аппаратных модулей предоставлять доступ по протоколам Fibre-Channel и iSCSI с возможность дополнительного лицензирования CIFS/SMB v 1.0, 2.0; NFS v2,3,4 .
Должен обеспечиваться доступ, в том числе и одновременный, к одному LUN по протоколам iSCSI и Fibre-Channel.
Должен поддерживать не менее 374 ТБ «сырого» дискового пространства.
Должен обеспечивать уровни RAID, защищающие от двойного одновременного сбоя любых двух дисков без снижения производительности. Для особо важных данных должен обеспечивать уровень RAID, защищающий от одновременного сбоя до пяти дисков.
Должен иметь не менее 12 ГБ кэш-памяти и резервную батарею, обеспечивающую сохранность данных в кэш-памяти в случае внезапного отключения электропитания. Разделение кэш-памяти для разных протоколов доступа (CIFS, NFS, iSCSI, Fibre-Channel) не допускается.
Должен иметь не менее четырех портов Fibre-Channel пропускной способностью 8 Гбит/с каждый.
Должен иметь не менее  восьми портов Ethernet пропускной способностью 1 Гбит/с каждый.

Должен иметь не менее четырех портов SAS пропускной способностью 6 Гбит/с каждый.
Должен позволять проводить замену дисков в горячем режиме.
Должен поддерживать диски с интерфейсами SATA, SAS с возможностью одновременного использования двух типов дисков. Должны поддерживаться не менее 144 дисков.
Должно быть установлено не менее 24 жестких дисков SAS, формата 2,5", объемом не менее 600 ГБ каждый и скоростью вращения на шпинделе не менее 10000 об./мин.
Должен позволять выделять диски горячего резерва (hot spare) без ограничений по количеству таких дисков и месту их установки.

Должен иметь дублированные вентиляторы и источники питания  с возможностью горячей замены.

Должен поддерживать не менее 200 томов.  Должен поддерживать тома размером до 30ТБ.
Должен поддерживать динамическое изменение размеров тома -увеличение и уменьшение в режиме онлайн без остановки приложений.
Должен обеспечивать не менее 240 одновременно хранимых «онлайн» мгновенных копий (snapshot) для каждого тома (до 127000 копий в массиве) независимо от протокола доступа (CIFS, NFS, iSCSI или  Fibre-Channel). Время создания одной копии не более 5 секунд.
Мгновенные копии должны одновременно занимать минимальный объем, должны храниться только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижать производительность системы хранения.
Влияние технологии создания мгновенных копий на производительность системы хранения должно быть подтверждено результатами независимых индустриальных тестов.
Должен   обеспечить   полное    восстановление   тома   из   любой мгновенной копии силами массива без применения стороннего программного обеспечения. Время восстановления всего тома не более 5 секунд.
Должен обеспечивать возможность QoS и установки приоритетов для каждого тома, управление политикой кэш-памяти для каждого тома.
Должен обеспечить встроенные механизмы поиска дублирующихся блоков в томах, исключения избыточных данных и хранение только уникальных блоков данных без остановки работы приложений для всех типов данных и протоколов и не зависеть от размеров файлов.
Должен обеспечивать поддержку протокола NDMP и возможность резервного копирования на ленточный привод, подключенный непосредственно к контроллеру.
Должны быть поставлены все необходимые лицензии. Лицензирование не должно зависеть от числа подключаемых серверов.
Должно быть поставлено все необходимое оборудование для подключения к сети электропитания и модулям коммутации (трансиверы, кабели, etc).
Должен быть поставлен программный комплекс для удаленного управления и мониторинга, включая модули интеграции с MS SCOM.
Должен иметь два контроллера Контроллеры   должны   обеспечивать автоматический   режим   высокой  готовности в конфигурации active-active с возможностью горячей замены
Должен иметь  встроенную полнодуплексную консоль 10/100/1000 Base-T Ethernet, диагностические ЖК - индикаторы, центр обслуживания, поддержка SNMP, telnet, SSH, HTTP, SSL и создания сценариев на узле, рассылка оповещений по электронной почте
4. Дополнительное оборудование для серверов  IBM X3850 X5
Должно быть поставлено 4 PCI –E FC адаптера со скоростью 8 gb/сек для подключения к СХД 
Должны быть поставлены оптические трансиверы для подключения серверов к СХД. каждый оптический трансивер совместим с сервером IBM X3850 X5, оптический трансивер работает на скорости не менее 8Гбит/с, оптический трансивер имеет выходные разъёмы типа LC, оптический трансивер имеет дальность действия 250 метров и работает с использованием многомодового оптоволокна.
Должны быть поставлены необходимые FC кабели длиной не менее 3 метров.
5. Описание работ

После получения Исполнителем Уведомления о готовности помещения для проведения монтажных и пусконаладочных работ от Заказчика, будут выполнены работы в следующем объеме:

-
исполнитель выполнит работы по монтажу всего поставленного оборудования на месте эксплуатации;

-
исполнитель предоставит администраторские пароли доступа ко всему установленному программному обеспечению;

· создаст новые логические разделы требуемого размера на системе хранения данных в соответствии с требованиями заказчика;

· подключит созданные разделы к имеющимся серверам по протоколу Fibre Channel в соответствии с требованиями заказчика;

· исполнитель установит все необходимые драйвера на все сервера IBM X3850 X5 в соответствии с требованиями заказчика;

· подключит все сервера IBM X3850 X5  к системе хранения данных  по протоколу Fibre Channel , с возможностью балансировки между несколькими интерфейсами;

· установит и настроит на одном из серверов  IBM X3850 X5  ПО SystemManger, для дальнейшей возможности управления системой хранения данных;
6. Подготовка методики проверки

Исполнитель разработает подробную Программу-методику приемосдаточных испытаний и согласует ее с Заказчиком в течение 10 дней после заключения контракта.

Программа-методика приемосдаточных испытаний - проверка работоспособности
поставляемого оборудования и программного обеспечения - представляется по следующим основным темам:


· дисковый массив: возможность создания, удаления и изменения 'разделов, присвоения разделов различным серверам, возможность присвоения независимого логического раздела каждому серверу (одновременно для нескольких: серверов); отказоустойчивость контроллеров массива.

7.    Проведение инструктажа

-
Исполнитель проведет инструктаж (тренинг), включая практические занятия, персонала Заказчика (до двух человек) по месту эксплуатации оборудования. Инструктаж включает в себя базовые сведения и необходимые практические навыки для установки, настройки, диагностики неисправностей и проведения регламентных работ по всей номенклатуре поставляемого оборудования.

-
Исполнитель предоставляет подробный план базового инструктажа и вспомогательные материалы.


